Dane techniczne:

Max  format oprawianego papieru			A4

Jednorazowo dziurkuje 				12 kartek papieru

o gramaturze 70 g/m2

Max oprawia 					do 250 kartek

Max średnica grzbietu 				25 mm

19.11.04

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY

OPUS  LEADER

Instrukcje bezpieczeństwa

- Bindownica OPUS LEADER została zaprojektowana do bindowania papieru i folii plastikowych -  używaj urządzenia tylko do tych celów  -(okładki plastikowe i PCV dziurkuj pojedynczo). Stosując się do tej instrukcji zapewnisz długi żywot  swojemu  urządzeniu i zabezpieczysz je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni.

- Podczas bindowania upewnij się, że twoje palce nie dostaną się do kanału bindującego.

- Opróżniaj regularnie pojemnik na ścinki.

Zalecenia

Noże tnące w  bindownicy OPUS LEADER zostały naoliwione w celu ochrony przed korozją i aby zapewnić łatwy rozruch. Przed pierwszym użyciem zalecane jest kilkakrotne przeprowadzenie operacji na   odpadkach,  żeby wyczyścić wszystko z oleju.

(!)	Przetestuj dziurkowanie na skrawku papieru

zanim użyjesz swoich dokumentów.

Montaż dźwigni

Nałóż dźwignię pionowo na trzpień i przymocuj śrubą.

Wybranie średnicy grzbietu

Wybierz odpowiednią średnicę grzbietu posługując się tabelą informacyjną umieszczoną na urządzeniu.. Do wskazanych wartości - ilości kartek, dobierzesz odpowiednią średnicę grzbietu - np. 100 kartek można oprawić grzbietem o średnicy 12 mm.

Dziurkowanie

Wsuń plik kartek stroną dokładnie wyrównaną aż do oporu (aby brzegi kartek nie zostały podziurkowane należy dokładnie ustawić ogranicznik boczny). Przytrzymaj dokument w tej pozycji, pociągając dźwignię do przodu i w dół.

Oprawianie

Nałóż plastikowy grzbiet na metalowy grzebień tak, aby otwarcie grzbietu było skierowane ku górze. Przesuń dźwignię powoli w tył. Włóż przygotowany plik kartek pionowo w otwarty grzbiet (stroną tytułową zwróconą do siebie) i stopniowo nachylaj do przodu, aż do oparcia o podstawę.

Zamknięcie grzbietu plastikowego

Wróć dźwignią w położenie początkowe i wyjmij oprawiony plik.

TWOJA OPRAWA JEST GOTOWA!

W  razie potrzeby możesz ją wielokrotnie otwierać i zamykać.

dane techniczne:

| sposób obsługi | ręczna |
| --- | --- |
| rozmiar bindowania | 5mm – 25mm (3/16” – 1”) |
| max. ilość dziurkowanych kartek | 12 |
| max. ilość dziurkowanych arkuszy folii | 1 |
| możliwość regulacji marginesu | 2mm – 8mm |
| waga netto | 5,5kg |
| wymiary | 365x220x140mm |

uwaga: dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia